УТВЕРЖДАЮ

_______________________

___________________________________

(Должность Ф.И.О)

"___" ________________________ 200  г.

Мультиплексор

ОГМ-30Е

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Перечень технологических карт

| Номер карты | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | (УМ-120) Проверка работоспособности платы и интерфейса RS-232 |
| 2 | (КМ-120) Измерение частоты синхронизации от генератора на плате КМ-120 или от внешнего источника 2,048 МГц, или от частоты, выделенной из принимаемого сигнала Е1 |
| 3 | (СН-120) Измерения выходных напряжений и проверка работоспособности платы |
| 4 | (ВС-120) Проверка работоспособности стыков Е1 |
| 5 | (ОД-121) Проверка работоспособности стыка V.24 комплекта КОД-121 или КОД-121-01, установленного на плате OD-121 |
| 6 | (ОД-121) Проверка работоспособности стыка RS-485 комплекта КОД-121-08 или КОД-121-09, установленного на плате OD-121 |
| 7 | (ОД-121) Проверка работоспособности стыка G.703 64k комплекта КОД-121-10 или КОД-121-11, установленного на плате OD-121 |
| 8 | (ОД-121-01) Проверка работоспособности стыка V.24 комплекта КОД-121 или КОД-121-01, установленного на плате OD-121-01 |
| 9 | (ОД-121-01) Проверка работоспособности стыка V.36 комплекта КОД-121-04 или КОД-121-05, установленного на плате OD-121-01 |
| 10 | (ОД-121-01) Проверка работоспособности стыка RS-485 комплекта КОД-121-08 или КОД-121-09, установленного на плате OD-121 |
| 11 | (ОД-122, -01) Проверка работоспособности стыка Ethernet |
| 12 | (АО-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) |
| 13 | (АО-120) Проверка напряжения питания абонентской линии. Проверка напряжения вызывного сигнала. Проведение контрольных вызовов. |
| 14 | (СО-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) |
| 15 | (СО-120) Контроль разговора |
| 16 | (КТ-120) Проверка работоспособности платы |
| 17 | (ОК-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 2-проводном режиме |
| 18 | (ОК-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 4-проводном режиме |
| 19 | (ОК-124) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в распорядительном режиме |
| 20 | (СВ-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 4-проводном режиме |
| 21 | (СВ-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 2-проводном режиме |
| 22 | (СХ-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 4-проводном режиме |
| 23 | (СХ-120) Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 2-проводном режиме |
| 24 | (ВС-124) Проверка технического состояния платы BC-124 в режиме ближнего шлейфа |
| 25 | (ОТ-120) Измерение выходной оптической мощности |
| 26 | (ОГМ-12) Внешний осмотр и наружная чистка аппаратуры |

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата УМ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности платы и интерфейса RS-232 |  | 1 раз в 6 месяцев | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082.

Порядок проверки:

- Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

- Установить соединение с блоком ОГМ-12;

- Произвести считывание конфигурации из блока и проверить соответствие реальной конфигурации;

- Проконтролировать отображения безаварийного состояния блока на светодиодной матрице и индикаторах, расположенных на лицевой панели платы УМ-120;

- Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата КМ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение частоты синхронизации: - от генератора на плате КМ-120; - или от внешнего источника 2,048 МГц; - или от частоты, выделенной из принимаемого сигнала Е1 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- частотомер с диапазоном измерения частоты до 10 МГц и погрешностью измерения ± 0,1 Гц;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082.

Порядок проверки:

- Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

- Подключить частотомер к контрольному разъёму Х4 на лицевой стороне платы КМ-120 через измерительный шнур РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30E №1;

- Произвести измерение частоты, значение измеренной частоты должно быть:

- в режиме синхронизации от генератора на плате КМ-120 – (2048000 ± 41) Гц;

- в режиме синхронизации от источника внешней синхронизации 2,048 МГц или от частоты, выделенной из принимаемого сигнала Е1 - (2048000 ± F) Гц, где F – погрешность установки частоты внешнего источника, не превышающая 102 Гц;

- Проконтролировать визуально безаварийное состояние (периодическое синхронное  свечение  индикаторов  зеленым  цветом  с  частотой 0,5 Гц) платы КМ-120.

- Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

- Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата СН-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Измерения выходных напряжений и проверка работоспособности платы |  | 1 раз в 6 месяцев | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- вольтметр постоянного тока с пределом измерения напряжения не менее 10 В.

Порядок проверки:

- Открыть лицевую крышку блока OGM-12.

- Измерить вольтметром постоянное напряжение питания плюс 5 В на контактах 1-2 розетки Х4 платы СН-120, значение напряжения должно быть в пределах (5  5 %) В.

- Измерить вольтметром постоянное напряжение питания минус 5 В на контактах 3-4 розетки Х4, значение напряжения должно быть в пределах минус (5  5 %) В.

- Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение индикатора зеленым цветом) платы СН-120.

- Закрыть лицевую крышку блока OGM-12.

- Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ВС-120 (-01) |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыков Е1 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи. Рекомендуется одновременно с измерением уровней оптической мощности передачи и приема проводить чистку оптических разъемов на лицевой панели.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- тестер «Морион-Е100» или аналогичный по характеристикам (анализатор Е1).

Порядок проверки:

1. Установить на анализаторе Е1 следующие режимы работы:

- вход ”А” - высокоомный;

- вход ”В” - высокоомный;

- линейный код - HDB3;

- структура сигнала - РСМ-31;

- CRC-4 - выключено;

- синхронизация - от входа ”А”.

2. На кроссовом оборудовании цифровых линий подключить вход ”А” анализатора Е1 к контактам, через которые производится передача сигнала Е1 из проверяемого стыка, вход ”В”  - к контактам, через которые производится прием сигнала Е1 в проверяемый стык, не отключая цепи соединительной линии от кроссового оборудования.

3. Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка.

4. Используя  анализатор Е1, проверить синхронность работы потоков Е1 на входах ”А” и ”В”, руководствуясь эксплуатационной документацией на анализатор Е1.

5. Используя анализатор Е1, проверить соответствие формы импульса сигнала нормативной маске на приеме и передаче проверяемого стыка Е1.

6. Отсоединить анализатор Е1 от кроссового оборудования.

7. Открыть лицевую крышку блока OGM-12.

8. Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка.

9. На плате ВС-120 проверить по п.п. 2 - 8 второй стык Е1.

10. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12.

11. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОД-121 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыка V.24 комплекта КОД-121 или КОД-121-01, установленного на плате OD-121 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» (изготовитель ф. ”Маркони”) или аналогичный;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- переходное устройство ”RS-232 25pin(M)-25pin(М)”.

Порядок проверки:

- Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

- Отключить от розетки (25pin) соединительного шнура проверяемого стыка вилку (25pin) кабеля подключенного оконечного оборудования;

- Используя переходное устройство ”RS-232 25pin(M)-25pin(М)”, соединить анализатор с розеткой шнура, присоединённого к разъёму проверяемого стыка на лицевой стороне платы ОД-121;

- Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

- Используя ПО на компьютере, установить ближний шлейф 3b на плате ОД-121;

- Настроить анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» следующим образом:

- интерфейс - RS-232 DTE;

- режим – синхронный;

- ПСП -  2^11;

- скорость передачи - в соответствии с установленной в проекте блока ОГМ-12;

- Включить измерение ошибочных бит на анализаторе «Digital Communications Analyzer 2851S»;

- Контролировать отсутствие ошибочных бит в течение 5 минут;

- Используя КПО-120 вернуть канал передачи данных в рабочее состояние;

- Подключить к розетке (25pin) соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля от оконечного оборудования;

- Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка;

- Проверить по п.п. 2 - 11 второй стык;

- Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

- Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОД-121 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыка RS-485 комплекта КОД-121-08 или КОД-121-09, установленного на плате OD-121 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» (изготовитель ф. ”Маркони”) или аналогичный;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- переходное устройство ”Х.2115pin(M)-15pin(М)”.

Порядок проверки:

1. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

2. Отключить от розетки RS-485 соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля подключенного оконечного оборудования;

3. Используя переходное устройство ”Х.2115pin(M)-15pin(М)”, соединить анализатор с розеткой шнура, присоединённого к разъёму проверяемого стыка на лицевой стороне платы ОД-121;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

5. Используя ПО на компьютере, установить ближний шлейф 3b на плате ОД-121;

6. Настроить анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» следующим образом:

- интерфейс – X.21 DTE;

- режим – синхронный;

- ПСП -  2^11;

- скорость передачи - в соответствии с установленной в проекте блока ОГМ-12;

7. Включить измерение ошибочных бит на анализаторе «Digital Communications Analyzer 2851S»;

8. Контролировать отсутствие ошибочных бит в течение 5 минут;

9. Используя КПО-120 вернуть канал передачи данных в рабочее состояние;

10. Подключить к розетке соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля от оконечного оборудования;

11. Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка;

12. Проверить по п.п. 2 - 11 второй стык;

13. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

14. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОД-121 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыка G.703 64k комплекта КОД-121-10 или КОД-121-11, установленного на плате OD-121 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» (изготовитель ф. ”Маркони”) или аналогичный;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- переходное устройство ”G.703 9pin(M)-15pin(М)”.

Порядок проверки:

1. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

2. Отключить от розетки соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля подключенного оконечного оборудования;

3. Используя переходное устройство ”G.703 9pin(M)-15pin(М)”, соединить анализатор с розеткой шнура, присоединённого к разъёму проверяемого стыка на лицевой стороне платы ОД-121;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

5. Используя ПО на компьютере, установить ближний шлейф 3b на плате ОД-121;

6. Настроить анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» следующим образом:

- интерфейс – G.703 Codir;

- ПСП -  2^11;

7. Включить измерение ошибочных бит на анализаторе «Digital Communications Analyzer 2851S»;

8. Контролировать отсутствие ошибочных бит в течение 5 минут;

9. Используя КПО-120 вернуть канал передачи данных в рабочее состояние;

10. Подключить к розетке соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля от оконечного оборудования;

11. Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка;

12. Проверить по п.п. 2 - 11 второй стык;

13. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

14. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОД-121-01 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыка V.24 комплекта КОД-121 или КОД-121-01, установленного на плате OD-121-01 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» (изготовитель ф. ”Маркони”) или аналогичный;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- переходное устройство ”RS-232 25pin(M)-25pin(М)”.

Порядок проверки:

- Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

- Отключить от розетки  соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля подключенного оконечного оборудования;

- Используя переходное устройство ”RS-232 25pin(M)-25pin(М)”, соединить анализатор с розеткой шнура, присоединённого к разъёму проверяемого стыка на лицевой стороне платы ОД-121;

- Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

- Используя ПО на компьютере, установить ближний шлейф 3b на плате ОД-121;

- Настроить анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» следующим образом:

- интерфейс - RS-232 DTE;

- режим – асинхронный;

- ПСП -  2^11;

- формат посылки - в соответствии с установленным в проекте блока ОГМ-12;

- скорость передачи - в соответствии с установленной в проекте блока ОГМ-12;

- Включить измерение ошибочных бит на анализаторе «Digital Communications Analyzer 2851S»;

- Контролировать отсутствие ошибочных бит в течение 5 минут;

- Используя КПО-120 вернуть канал передачи данных в рабочее состояние;

- Подключить к розетке соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля от оконечного оборудования;

- Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка;

- Проверить по п.п. 2 - 11 второй стык;

- Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

- Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОД-121-01 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыка V.36 комплекта КОД-121-04 или КОД-121-05, установленного на плате OD-121-01 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» (изготовитель ф. ”Маркони”) или аналогичный;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- переходное устройство ”RS-449 37pin(M)-37pin(М)”.

Порядок проверки:

1. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

2. Отключить от розетки RS-485 соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля подключенного оконечного оборудования;

3. Используя переходное устройство ”RS-449 37pin(M)-37pin(М)”, соединить анализатор с розеткой шнура, присоединённого к разъёму проверяемого стыка на лицевой стороне платы ОД-121;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

5. Используя ПО на компьютере, установить ближний шлейф 3b на плате ОД-121;

6. Настроить анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» следующим образом:

- интерфейс – RS-449 DTE;

- режим – асинхронный;

- ПСП -  2^11;

- формат посылки - в соответствии  с  установленным в проекте блока ОГМ-12;

- скорость передачи - в соответствии с установленной в проекте блока ОГМ-12;

7. Включить измерение ошибочных бит на анализаторе «Digital Communications Analyzer 2851S»;

8. Контролировать отсутствие ошибочных бит в течение 5 минут;

9. Используя КПО-120 вернуть канал передачи данных в рабочее состояние;

10. Подключить к розетке соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля от оконечного оборудования;

11. Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка;

12. Проверить по п.п. 2 - 11 второй стык;

13. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

14. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОД-121-01 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыка RS-485 комплекта КОД-121-08 или КОД-121-09, установленного на плате OD-121 |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» (изготовитель ф. ”Маркони”) или аналогичный;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- переходное устройство ”37pin(M)-15pin(М)”.

Порядок проверки:

1. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

2. Отключить от розетки RS-485 соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля подключенного оконечного оборудования;

3. Используя переходное устройство ”37pin(M)-15pin(М)”, соединить анализатор с розеткой шнура, присоединённого к разъёму проверяемого стыка на лицевой стороне платы ОД-121;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

5. Используя ПО на компьютере, установить ближний шлейф 3b на плате ОД-121;

6. Настроить анализатор «Digital Communications Analyzer 2851S» следующим образом:

- интерфейс – RS-449 DTE;

- режим – асинхронный;

- ПСП -  2^11;

- формат посылки – в  соответствии  с  установленным  в проекте блока ОГМ-12;

- скорость передачи - в соответствии с установленной в проекте блока ОГМ-12;

7. Включить измерение ошибочных бит на анализаторе «Digital Communications Analyzer 2851S»;

8. Контролировать отсутствие ошибочных бит в течение 5 минут;

9. Используя КПО-120 вернуть канал передачи данных в рабочее состояние;

10. Подключить к розетке соединительного шнура проверяемого стыка вилку кабеля от оконечного оборудования;

11. Проконтролировать визуально безаварийное состояние (постоянное свечение зеленым цветом) индикатора проверяемого стыка;

12. Проверить по п.п. 2 - 11 второй стык;

13 Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

14. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОД-122 (-01) |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности стыка Ethernet |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор «Agilent Advisor J2300D» с установленным модулем «Fast Ethernet J3444A» (изготовитель ф. ”Agilent”) или аналогичный;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- кросс-кабель Ethernet.

Порядок проверки:

1. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

2. На плате отключить от розетки проверяемого стыка соединительный кабель с оконечным оборудованием;

3. Используя кросс-кабель Ethernet, подключить анализатор (разъем To Hub/Switch) к проверяемому стыку платы;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120;

5. Используя ПО на компьютере, установить ближний шлейф для проверяемого стыка на плате ОD-122 (-01);

6. Настроить анализатор «Agilent Advisor J2300D» следующим образом:

- запустить программу Fast Ethernet Undercradle: меню Start\ Agilent Advisor\ LAN Analysis\ Fast Ethernet Undercradle;

- настроить конфигурацию программы Fast Ethernet Undercradle: меню Setup\ Configure Instrument:

-	вкладка Interface/Protocols:

-	Network Data Source:

-	Interface type 	– Fast Ethernet;

-	Media Connection 	– TX Fast Ethernet;

-	Line Speed 		– 10 Mb;

-	Line Mode 		– Node Full Duplex;

-	Monitor Options:

-	Monitor type - Continuous;

-	Buffer Options:

-	Packet Slicing 	– No;

-	Buffer Size 	– Max. Size;

- сохранить созданную конфигурацию программы Fast Ethernet Undercradle в файл: меню File\ Save (Data).

- настроить режим тестирования Traffic Generator: (Ctrl+Shift+A) Traffic Generator:

-	Select Frames:

-	создайть кадр со следующими параметрами:

-	Frame Name 1,

-	Good FCS – Yes,

-	Data Length - 1514,

-	MAC destination – 00 00 00 00 00 01,

-	MAC Source – FF FF FF FF FF FF ,

-	MAC Length – 00 00 00,

-	Data – Все 00;

-	создать кадр со следующими параметрами:

-	Frame Name 2,

-	Good FCS – Yes,

-	Data Length - 60,

-	MAC destination – 00 00 00 00 00 02,

-	MAC Source – FF FF FF FF FF FF ,

-	MAC Length – 00 00 00,

-	Data – Все 00;

-	создать кадр со следующими параметрами:

-	Frame Name 3,

-	Good FCS – Yes,

-	Data Length - 1514,

-	MAC destination – 00 00 00 00 00 03,

-	MAC Source – FF FF FF FF FF FF ,

-	MAC Length – 00 00 00,

-	Data – Все 00;

-	выбрать созданные кадры на передачу;

-	Send Parameters:

-	Frames / Second = N х 8000 / 3092 (N – количество ВИ, установленных для передачи данных через проверяемый стык, в соответствии с проектом в блоке ОГМ-12);

-	Iterations – 500.

- сохранить созданные настройки Traffic Generator в файл: меню File\ Save Measurement;

- настроить режим отображения MAC Node Statistics: (Ctrl+Shift+N):

-	добавить столбик переданных кадров Frame Tx, установив курсор мыши на шапку таблицы и нажав правую клавишу мыши, из выпавшего меню выберите Add Column \ Frame tx.

-	добавить столбик принятых кадров Frame Rx установив курсор мыши на шапку таблицы и нажав правую клавишу мыши, из выпавшего меню выберите Add Column \ Frame rx.

- сохранить созданные настройки отображения MAC Node Statistics в файл: меню File\ Save Measurement;

7. Запустить измерения на анализаторе в программе Fast Ethernet Undercradle: меню Run\ Start All; в открывшемся окне Enter Transmit Password ввести пароль для разрешения передачи (по умолчанию пароль advisor);

8. После завершения теста (определяется визуально по прекращению мигания желтых индикаторов приема и передачи на стыке платы OD-122) выключить измерения на анализаторе в программе Fast Ethernet Undercradle: меню Run\ Stop All;

9. Проконтролировать результаты теста, отображаемые в программном окне MAC Node Statistics:

-	число принятых кадров (Total frames rx) должно быть равно числу переданных кадров (Total frames tx);

-	число ошибок (Total errors) должно быть равно 0.

10. Используя ПО на компьютере вернуть канал передачи данных в рабочее состояние;

11. Подключить на плате к розетке проверяемого стыка вилку кабеля от оконечного оборудования;

12. Проконтролировать визуально безаварийное состояние:

- постоянное свечение зеленым цветом двух индикатор проверяемого стыка;

13. Проверить по п.п. 2 - 12 второй стык на плате OD-122;

14. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

15. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата AO-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх=600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых=600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1-04 РТ4.078.082-04.

Порядок проверки:

1. Подготовить к работе блок УТ-120, входящий в состав ЗИП OGM-30E №1-04 в соответствии с руководством по эксплуатации РТ4.078.082-04 РЭ (пункт 2.4);

2. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

3. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

5. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков абонентских линий на проверяемой плате:

- отсутствие свечения красным цветом индикаторов стыков на плате;

6. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” в следующем порядке:

6.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф между проверяемыми стыками платы, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикаторов 1HL1 и 2HL1 стыков на плате;

6.2. На плате из розетки первого стыка вынуть вилку абонентской линии и соединить эту розетку с розеткой ”КАНАЛ 1” на задней панели блока УТ-120 шнуром РТ4.860.614.

6.3. На плате из розетки второго стыка вынуть вилку абонентской линии и соединить эту розетку с розеткой ”КАНАЛ 2” на задней панели блока УТ-120 шнуром РТ4.860.614.

6.4. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “а1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

6.5. Соединить вход измерителя уровня ”600 Ом” с гнездами “а2”, “b2” на лицевой панели блока УТ-120;

6.6. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

6.7. На блоке УТ-120 переключатель ”ШЛЕЙФ” установить в положение “ВКЛ”. Проконтролировать свечение индикаторов ”ШЛЕЙФ 1” и ”ШЛЕЙФ 2” на верхней панели УТ-120;

6.8. Измерить уровень сигнала на выходе второго стыка (Рвых);

6.9. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго канала (по умолчанию минус 7 дБм), установленное в конфигурации платы, полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

7. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык” в следующем порядке:

7.1. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “а2”, “b2” на лицевой панели блока УТ-120;

7.2. Соединить вход измерителя уровня ”600 Ом” с гнездами “а1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

7.3. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе второго стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

7.4. Измерить уровень сигнала на выходе первого стыка (Рвых);

7.5. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого канала (по умолчанию минус 7 дБм), установленное в конфигурации платы, полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

8. На плате из розеток проверяемых стыков вынуть вилки шнуров РТ4.860.614, установить в эти розетки вилки абонентских линий;

9. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы стыков;

10. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения красным цветом обоих индикаторов на плате;

11. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12.

12. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата AO-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка напряжения питания абонентской линии |  | 1раз в год | ШН |
| ##### Проверка напряжения вызывного ##### сигнала |  |  |  |
| ##### Проведение контрольных вызовов |  | 1 раз в 6 месяцев |  |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- вольтметр постоянного и переменного тока с пределом измерения напряжения не менее 100 В;

- технологический телефонный аппарат (ТА) с импульсным набором номера.

Порядок проверки:

- Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения красным цветом индикаторов проверяемых стыков на плате;

- Измерить напряжение питания абонентской линии на выходе проверяемого стыка в следующем порядке:

- на вольтметре установить режим ”измерение постоянного напряжения” и предел измерения не менее 100 В;

- на кроссовом оборудовании абонентских линий подключить вольтметр к контактам, через которые производится передача сигналов из проверяемого стыка, абонентская линия должна быть отключена от стыка;

- измерить вольтметром величину напряжения, которая должна быть:

(Uбл – 9)  2 В,

где Uбл. - напряжение питания блока OGM-12.

- Измерить вызывное напряжение на выходе проверяемого стыка в следующем порядке:

- на вольтметре установить режим ”измерение переменного напряжения” и предел измерения не менее 100 В;

- произвести посылку вызова к проверяемому стыку;

- измерить вольтметром величину переменного напряжения в моменты подачи вызывного сигнала, которая должна быть не менее 32 В;

- отключить вольтметр от проверяемого стыка.

4. Произвести контрольные вызова через проверяемый стык в следующем порядке:

- на кроссовом оборудовании абонентских линий подключить ТА к контактам, через которые производится передача сигналов из проверяемого стыка, абонентская линия должна быть отключена от стыка;

- назначить абонента телефонной станции для проверки прохождения контрольных вызовов;

- в соответствии с эксплуатационной документацией на ТА, установить режим ”набор номера импульсным способом”;

- поднять трубку с ТА, проконтролировать на слух постоянный сигнал готовности станции частотой 425 Гц, который должен быть отчетливо слышен, и не иметь частотных и амплитудных искажений;

- установить контрольное соединение и провести переговоры с назначенным абонентом, речь должна быть разборчивой и без помех;

- положить трубку на ТА;

- повторить еще 4 раза установление контрольного соединения, все соединения должны устанавливаться без ошибок;

5. Отключить ТА от кроссового оборудования и восстановить соединение стыка с абонентской линией.

6. Провести проверки по п.п. 2 - 5 второго стыка платы.

7. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения красным цветом обоих индикаторов на плате;

8. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата СO-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх=600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых=600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

3. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

4. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” в следующем порядке:

4.1 В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф между проверяемыми стыками платы, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикаторов 1HL1 и 2HL1 стыков на плате;

4.2. На плате из розетки первого стыка вынуть вилку соединительной линии и соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами ”a1”, ”b1” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.3. На плате из розетки второго стыка вынуть вилку соединительной линии и соединить вход измерителя уровня ”600 Ом” с гнездами ”a2”, ”b2” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.4. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

4.5. Измерить уровень сигнала на выходе второго стыка (Рвых);

4.6. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго канала (по умолчанию минус 7 дБм), установленное в конфигурации платы, полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык” в следующем порядке:

5.1. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами ”a2”, ”b2” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.2. Соединить вход измерителя уровня ”600 Ом” с гнездами ”a1”, ”b1” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.2. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами ”a2”, ”b2” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.3. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе второго стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

5.4. Измерить уровень сигнала на выходе первого стыка (Рвых);

5.5. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого канала (по умолчанию минус 7 дБм), установленное в конфигурации платы, полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

6. На плате из розетки Х3 вынуть вилки шнуров РТ4.860.441;

7. Установить в розетки стыков на плате вилки соединительных линий;

8. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы стыков;

9. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

10. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

11. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата СO-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Контроль разговора |  | 1 раз в 6 месяцев | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- технологический телефонный аппарат (ТА);

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082;

- ЗИП OGM-30E №1-04 РТ4.078.082-04.

Порядок проверки:

1. Подготовить к работе блок УТ-120, входящий в состав ЗИП OGM-30E №1-04 в соответствии с руководством по эксплуатации РТ4.078.082-04 РЭ (пункт 2.4);

2. Соединить гнезда “а1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120 с гнездами ”a1”, ”b1” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

3. Соединить ТА с розеткой ”КАНАЛ 1” на задней панели блока УТ-120 шнуром РТ4.860.614;

4. Проконтролировать качество разговора проводимого через первый стык: речь должна быть разборчивой и без помех

5. Отсоединить вилку шнура РТ4.860.441 от гнезд ”a1”, ”b1” и установить в гнезда ”a2”, ”b2” розетки Х3 на плате.

6. Проконтролировать качество разговора проводимого через второй стык: речь должна быть разборчивой и без помех

7. Отсоединить вилку шнура РТ4.860.441 от гнезд ”a2”, ”b2” розетки Х3 на плате.

8. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата КТ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка работоспособности платы |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- частотомер с диапазоном измерения частоты до 10 МГц и погрешностью измерения ± 0,1 Гц;

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

3. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков HDSL линий на проверяемой плате:

- постоянное  свечение зеленым цветом индикаторов на плате;

4. Проверить синхронность частоты блока OGM-12 и частоты сигнала, выделенного из HDSL сигнала, в следующем порядке:

4.1. Подключить частотомер к контрольному разъёму Х4 на лицевой стороне платы КМ-120 через измерительный шнур РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30E №1, произвести измерение частоты блока OGM-12 (F1) в течение 10 с;

4.2. Подключить частотомер к контрольному разъёму Х2 на лицевой стороне платы КТ-120 через измерительный шнур РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30E №1, произвести измерение частоты сигнала (F2), выделенного из HDSL сигнала, в течение 10 с;

4.3. Определить разность частот F по формуле:

F = F1 – F2,

значение F не должно превышать 1 Гц;

5. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

6. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОК-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 2-проводном режиме |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх = 600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых = 600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

3. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

4. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” в следующем порядке:

4.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф между проверяемыми стыками платы, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикаторов 1HL1 и 2HL1 стыков на плате;

4.2. На плате из разъема Х1 вынуть розетку соединительных линий;

4.3. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “а1”, “b1” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.4. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “а2”, “b2” розетки Х4 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.5. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

4.6. Измерить уровень сигнала на выходе второго стыка (Рвых);

4.7. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”первый стык – второй стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 7 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”второй стык – первый стык” в следующем порядке:

5.1. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “а2”, “b2” розетки Х4 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.2. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “а1”, “b1” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.3. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе второго стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

5.4. Измерить уровень сигнала на выходе первого стыка (Рвых);

5.5. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 7 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

6. Вынуть вилки шнуров РТ4.860.441 из гнезд розеток Х3 и Х4 на плате.

7. Установить в разъем Х1 розетку соединительных линий.

8. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы каналов;

9. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

10. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

11. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОК-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 4-проводном режиме |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх = 600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых = 600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

3. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120».

4. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в первом канале в следующем порядке:

4.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф ”сам на себя” для первого канала, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикатора 1HL1 на плате;

4.2. На плате из разъема Х1 вынуть розетку соединительных линий;

4.3. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “e1”, “f1” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.4. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a1”, “b1” розетки Х3 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.5 Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого канала, установленному в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм);

4.6. Измерить уровень сигнала на выходе первого канала (Рвых);

4.7. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в первом канале по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого канала, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,6 дБ;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) во втором канале в следующем порядке:

5.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф ”сам на себя” для второго канала, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикатора 2HL1 на плате;

5.2. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “e2”, “f2” розетки Х4 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.3. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a2”, “b2” розетки Х4 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.4. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе второго канала, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм);

5.5. Измерить уровень сигнала на выходе второго кнала (Рвых);

5.6. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в первом канале по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго канала, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,6 дБ;

6. Установить в разъем Х1 розетку соединительных линий.

7. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы каналов;

8. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

9. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

10. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОК-124 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в распорядительном режиме |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх = 600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых = 600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1 РТ4.078.082.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

3. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

4. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” в следующем порядке:

4.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” на плате установить цифровой шлейф ”стык 1 – стык 2”, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикаторов 1HL1 и 2HL1 стыков на плате;

4.2. На плате из розеток Х4 и Х5 вынуть вилки аналоговых линий;

4.3. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “а1”, “b1” розетки Х6 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.4. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “а2”, “b2” розетки Х6 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

4.5. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

4.6. Измерить уровень сигнала на выходе второго стыка (Рвых);

4.7. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”первый стык – второй стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию плюс 5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”второй стык – первый стык” в следующем порядке:

5.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” на плате установить цифровой шлейф ”стык 2 – стык 1”, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикаторов 1HL1 и 2HL1 стыков на плате;

5.2. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “а2”, “b2” розетки Х6 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.3. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “а1”, “b1” розетки Х6 на плате шнуром РТ4.860.441 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1;

5.4. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе второго стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

5.5. Измерить уровень сигнала на выходе первого стыка (Рвых);

5.6. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию плюс 5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

6. Вынуть вилки шнуров РТ4.860.441 из гнезд розетки Х6 на плате.

7. Установить в розетки Х4 и Х5 вилки аналоговых линий.

8. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы каналов;

9. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

10. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

11. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата СВ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 4-проводном режиме |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх=600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых=600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1-04 РТ4.078.082-04.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Подготовить к работе блок УТ-120, входящий в состав ЗИП OGM-30E №1-04 в соответствии с руководством по эксплуатации РТ4.078.082-04 РЭ (пункт 2.4);

3. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в первом канале в следующем порядке:

5.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф ”сам на себя” для первого канала, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикатора 1HL1 на плате;

5.2. На плате из разъема Х3 вынуть розетку соединительных линии;

5.3. Соединить разъем Х3 на плате с разъемом Х1 на задней панели на блоке УТ-120, используя шнур РТ4.860.612 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1-04;

5.4. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “a1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

5.5. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “e1”, “f1” на лицевой панели блока УТ-120;

5.6 Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого канала, установленному в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм);

5.7. Измерить уровень сигнала на выходе первого канала (Рвых);

5.8. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в первом канале по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого канала, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,6 дБ;

6. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) во втором канале в следующем порядке:

6.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф ”сам на себя” для второго канала, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикатора 2HL1 на плате;

6.2. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “a2”, “b2” на лицевой панели блока УТ-120;

6.3. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “e2”, “f2” на лицевой панели блока УТ-120;

6.4. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого канала, установленному в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм);

6.5. Измерить уровень сигнала на выходе второго канала (Рвых);

6.6. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) во втором канале по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго канала, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,6 дБ;

7. Отсоединить розетку шнура РТ4.860.612 от разъема Х3 на плате.

8. Установить в разъем Х3 на плате розетку соединительных линий.

9. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы каналов;

10. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

11. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

12. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата СВ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 2-проводном режиме |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх=600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых=600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1-04 РТ4.078.082-04.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Подготовить к работе блок УТ-120, входящий в состав ЗИП OGM-30E №1-04 в соответствии с руководством по эксплуатации РТ4.078.082-04 РЭ (пункт 2.4);

3. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” в следующем порядке:

5.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф между проверяемыми стыками платы, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикаторов 1HL1 и 2HL1 стыков на плате;

5.2. На плате из разъема Х3 вынуть розетку соединительных линии;

5.3. Соединить разъем Х3 на плате с разъемом Х1 на задней панели на блоке УТ-120, используя шнур РТ4.860.612 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1-04;

5.4. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “a1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

5.5. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a2”, “b2” на лицевой панели блока УТ-120;

5.6. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

5.7. Измерить уровень сигнала на выходе второго стыка (Рвых);

5.8. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”первый стык – второй стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 7 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

6. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”второй стык – первый стык” в следующем порядке:

6.1. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “a2”, “b2” на лицевой панели блока УТ-120;

6.2. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

6.3. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе второго стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

6.4. Измерить уровень сигнала на выходе первого стыка (Рвых);

6.5. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык”  по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 7 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

7. Отсоединить розетку шнура РТ4.860.612 от разъема Х3 на плате.

8. Установить в разъем Х3 на плате розетку соединительных линий.

9. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы каналов;

10. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

11. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

12. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата СХ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 4-проводном режиме |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх=600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых=600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1-04 РТ4.078.082-04.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Подготовить к работе блок УТ-120, входящий в состав ЗИП OGM-30E №1-04 в соответствии с руководством по эксплуатации РТ4.078.082-04 РЭ (пункт 2.4);

3. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в первом канале в следующем порядке:

5.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф ”сам на себя” для первого канала, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикатора 1HL1 на плате;

5.2. На плате из разъема Х3 вынуть розетку соединительных линии;

5.3. Соединить разъем Х3 на плате с разъемом Х1 на задней панели на блоке УТ-120, используя шнур РТ4.860.612 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1-04;

5.4. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “e1”, “f1”на лицевой панели блока УТ-120;

5.5. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

5.6 Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого канала, установленному в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм);

5.7. Измерить уровень сигнала на выходе первого канала (Рвых);

5.8. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в первом канале по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого канала, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,6 дБ;

6. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) во втором канале в следующем порядке:

6.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф ”сам на себя” для второго канала, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикатора 2HL1 на плате;

6.2. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “e2”, “f2” на лицевой панели блока УТ-120;

6.3. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

6.4 Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого канала, установленному в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм);

6.5. Измерить уровень сигнала на выходе второго канала (Рвых);

6.6. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) во втором канале по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго канала, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 3,5 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,6 дБ;

7. Отсоединить розетку шнура РТ4.860.612 от разъема Х3 на плате.

8. Установить в разъем Х3 на плате розетку соединительных линий.

9. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы каналов;

10. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

11. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

12. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата СХ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| #### Проверка погрешности остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в 2-проводном режиме |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- измеритель уровня, имеющий характеристики:

- симметричный вход (Rвх=600 Ом);

- диапазон измеряемых частот - от 300 до 3400 Гц;

- диапазон измеряемых уровней - от минус 40 до плюс 3 дБ;

- погрешность измерения ± 0,1 дБ;

- генератор синусоидальный, имеющий характеристики:

- симметричный выход (Rвых=600 Ом);

- диапазон частот - от 300 до 3400 Гц;

- уровень выходного сигнала - от минус 40 до плюс 3 дБм;

- погрешность установки выходного уровня ± 0,1 дБ;

- ЗИП OGM-30E №1-04 РТ4.078.082-04.

Порядок проверки:

1. Перед проведением измерений соединить земляные клеммы измерительных приборов с корпусом стойки или шкафа, используя для этого клемму защитного заземления;

2. Подготовить к работе блок УТ-120, входящий в состав ЗИП OGM-30E №1-04 в соответствии с руководством по эксплуатации РТ4.078.082-04 РЭ (пункт 2.4);

3. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

4. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

5. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”первый стык – второй стык” в следующем порядке:

5.1. В программе «КПО-120» в соответствии с руководством оператора РТ00004-01 34 01 в режиме ”тестовое проключение” установить цифровой шлейф между проверяемыми стыками платы, визуально проконтролировать постоянное свечение зеленым цветом индикаторов 1HL1 и 2HL1 стыков на плате;

5.2. На плате из разъема Х3 вынуть розетку соединительных линии;

5.3. Соединить разъем Х3 на плате с разъемом Х1 на задней панели на блоке УТ-120, используя шнур РТ4.860.612 из комплекта ЗИП OGM-30Е №1-04;

5.4. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “a1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

5.5. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a2”, “b2” на лицевой панели блока УТ-120;

5.6 Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе первого стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

5.7. Измерить уровень сигнала на выходе второго стыка (Рвых);

5.8. Определить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”первый стык – второй стык” по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе второго стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 7 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

6. Проверить погрешность остаточного затухания сигнала (ΔА) в канале в направлении ”второй стык – первый стык” в следующем порядке:

6.1. Соединить выход ”600 Ом” генератора НЧ с гнездами “a2”, “b2” на лицевой панели блока УТ-120;

6.2. Соединить вход ”600 Ом” измерителя уровня с гнездами “a1”, “b1” на лицевой панели блока УТ-120;

6.3. Установить на выходе генератора сигнал со следующими параметрами:

- частота (1005 ± 3) Гц;

- уровень (Рвх) равняется значению номинального уровня на входе второго стыка, установленному в  конфигурации платы (по умолчанию 0 дБм);

6.4. Измерить уровень сигнала на выходе первого стыка (Рвых);

6.5. Определить погрешность остаточного затухания сигнала в канале (ΔА) в направлении ”второй стык – первый стык”  по формуле:

ΔА = Рвых – Руст.вых - Рвх,

где Руст.вых – значение номинального уровня на выходе первого стыка, установленное в конфигурации платы (по умолчанию минус 7 дБм), полученное значение должно быть не более ± 0,8 дБ;

7. Отсоединить розетку шнура РТ4.860.612 от разъема Х3 на плате.

8. Установить в разъем Х3 на плате розетку соединительных линий.

9. Используя ПО на компьютере установить рабочий режим работы каналов;

10. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- отсутствие свечения обоих индикаторов на плате;

11. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

12. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ВС-124 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка технического состояния платы BC-124 в режиме ближнего шлейфа |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- персональный компьютер (ноутбук) с установленным КПО-120 версии 3.13 или выше;

- анализатор ISDN "AuroraDuet" (ф. "TrendCommunications") или аналогичный;

Порядок проверки:

1. Открыть лицевую крышку блока OGM-12;

2. Соединить шнуром ”СОМ 9F/9F” из состава  ЗИП OGM-30E №1 разъем ”СОМ” (RS-232) компьютера и разъём ”RS-232” на лицевой стороне платы УМ-120, запустить на компьютере программу «КПО-120»;

3. Настроить анализатор ISDN, используя эксплуатационную документацию на анализатор, следующим образом:

- включить анализатор;

- проконтролировать окончание  его инициализации;

- проконтролировать отсутствие свечения зеленым цветом индикатора "MON" на анализаторе;

- при наличии свечения зеленым цветом индикатора "MON" установить в главном меню анализатора режим работы ”ISDN SIMULATE”;

- в меню SETUP/BERT SETUP установить:

PATTERN: 	2047 p.r.

TEST LENGTH:	USER DEF

THRESHOLD:	UNLIMITED

RESYNC:	25%

ERROR INSERT:	1 in 10^3

TEST LENGTH:	00:15:00;

4. Провести проверку первого канала в следующем порядке:

4.1. Отсоединить от розетки 1Х2 на плате вилку соединительной линии;

4.2. Соединить розетку 1Х2 с анализатором ISDN шнуром S-интерфейса из комплекта анализатора;

4.3. Установить в меню HOT (вызывается нажатием кнопки F4) BRI, ETSI, S TE P-P, если канал установлен в режим работы NT, установить BRI, ETSI, S NT P-P, если проверяемый канал установлен в режим ТЕ;

4.4. В программе КПО-120 открыть окно ”Управление и мониторинг” для проверяемой платы, в первом канале параметр "Шлейфы" установить в значение "Шлейф 2В+D на ближнем АКД";

4.5. Запустить на анализаторе тест канала ”В1” через меню "LAYER 1 TEST / BER / GO"; наблюдать постоянное свечение зеленым цветом индикатора первого канала проверяемой платы и индикатора "L1" анализатора;

4.6. Наблюдать результаты теста после появления надписи «BERT RESULT: PASS» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора:

BER		0 	S-LOSS	0

ES		0	SES		0

US		0 	DM		0

BERT RESULT:		PASS,

Появление надписи «BERT RESULT: FAIL» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора означает не прохождение теста канала ”В1”;

4.7. Запустить на анализаторе тест канала ”В2” через меню "LAYER 1 TEST / BER / GO"; наблюдать постоянное свечение зеленым цветом индикатора первого канала проверяемой платы и индикатора "L1" анализатора;

4.8 Наблюдать результаты теста после появления надписи «BERT RESULT: PASS» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора:

BER		0 	S-LOSS	0

ES		0	SES		0

US		0 	DM		0

BERT RESULT:		PASS,

Появление надписи «BERT RESULT: FAIL» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора означает не прохождение теста канала ”В2”;

4.9 Запустить на анализаторе тест канала ”D” через меню "LAYER 1 TEST / BER / GO"; наблюдать постоянное свечение зеленым цветом индикатора первого канала проверяемой платы и индикатора "L1" анализатора;

4.10 Наблюдать результаты теста после появления надписи «BERT RESULT: PASS» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора:

BER		0 	S-LOSS	0

ES		0	SES		0

US		0 	DM		0

BERT RESULT:		PASS,

Появление надписи «BERT RESULT: FAIL» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора означает не прохождение теста канала ”D”;

4.11 В программе КПО-120 в открытом окне ”Управление и мониторинг” для проверяемой платы, в первом канале параметр "Шлейфы" установить в значение "Отключить шлейфы";

4.12 Отсоединить шнур S-интерфейса от розетки 1Х2;

4.13 Установить в розетку 1Х2 на плате вилку соединительной линии.

5. Провести проверку второго канала в следующем порядке:

5.1. Отсоединить от розетки 2Х2 на плате вилку соединительной линии;

5.2. Соединить розетку 2Х2 с анализатором ISDN шнуром S-интерфейса из комплекта анализатора;

5.3. Установить в меню HOT (вызывается нажатием кнопки F4) BRI, ETSI, S TE P-P, если канал установлен в режим работы NT, установить BRI, ETSI, S NT P-P, если проверяемый канал установлен в режим ТЕ;

5.4. В программе КПО-120 открыть окно ”Управление и мониторинг” для проверяемой платы, во втором канале параметр "Шлейфы" установить в значение "Шлейф 2В+D на ближнем АКД";

5.5. Запустить на анализаторе тест канала ”В1” через меню "LAYER 1 TEST / BER / GO"; наблюдать постоянное свечение зеленым цветом индикатора второго канала проверяемой платы и индикатора "L1" анализатора;

5.6. Наблюдать результаты теста после появления надписи «BERT RESULT: PASS» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора:

BER		0 	S-LOSS	0

ES		0	SES		0

US		0 	DM		0

BERT RESULT:		PASS,

Появление надписи «BERT RESULT: FAIL» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора означает не прохождение теста канала ”В1”;

5.7. Запустить на анализаторе тест канала ”В2” через меню "LAYER 1 TEST / BER / GO"; наблюдать постоянное свечение зеленым цветом индикатора второго канала проверяемой платы и индикатора "L1" анализатора;

5.8 Наблюдать результаты теста после появления надписи «BERT RESULT: PASS» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора:

BER		0 	S-LOSS	0

ES		0	SES		0

US		0 	DM		0

BERT RESULT:		PASS,

Появление надписи «BERT RESULT: FAIL» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора означает не прохождение теста канала ”В2”;

5.9 Запустить на анализаторе тест канала ”D” через меню "LAYER 1 TEST / BER / GO"; наблюдать постоянное свечение зеленым цветом индикатора второго канала проверяемой платы и индикатора "L1" анализатора;

5.10 Наблюдать результаты теста после появления надписи «BERT RESULT: PASS» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора:

BER		0 	S-LOSS	0

ES		0	SES		0

US		0 	DM		0

BERT RESULT:		PASS,

Появление надписи «BERT RESULT: FAIL» на жидкокристаллическом индикаторе анализатора означает не прохождение теста канала ”D”;

5.11 В программе КПО-120 в открытом окне ”Управление и мониторинг” для проверяемой платы, во втором канале параметр "Шлейфы" установить в значение "Отключить шлейфы";

5.12 Отсоединить шнур S-интерфейса от розетки 2Х2;

5.13 Установить в розетку 2Х2 на плате вилку соединительной линии.

6. Проконтролировать визуально безаварийное состояние стыков:

- постоянное свечение зеленым цветом или периодическое свечение зеленым цветом 0,1/1 с индикаторов на плате;

7. Закрыть лицевую крышку блока OGM-12;

8. Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОГМ-30Е плата ОТ-120 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Измерение выходной оптической мощности |  | 1 раз в год | ШН |

Перед началом работы необходимо получить разрешение Центра Технического Управления Первичной Сетью Связи и Диспетчера НИС. Если необходимо, организовать замену каналов по резервным трактам для обеспечения безаварийного, непрерывного процесса перевозок, и других работ связанных с использованием услуг связи. Рекомендуется одновременно с измерением уровней оптической мощности передачи и приема проводить чистку оптических разъемов на лицевой панели.

Необходимые приборы, приспособления, инструменты, материалы и программное обеспечение:

- оптический соединитель (патчкорд);

- измеритель уровня оптической мощности сигнала.

Порядок проверки:

- Открыть лицевую крышку блока OGM-12.

- При необходимости, для повышения точности измерений, произвести очистку оптической розетки измерителя уровня и оптического соединителя (патчкорда).

  - Оптическая розетка прочищается чистящим стержнем, смоченным в спирте, либо продувается сжатым воздухом с помощью тонкой трубки.

  - Безворсовой салфеткой, смоченной спиртом тщательно протирается наконечник и торец разъема.

- Убедиться в отсутствии аварийной сигнализации на плате ОТ-120: зеленый индикатор должен светиться, у красного индикатора свечение должно отсутствовать.

- Провести измерение оптической мощности:

  - Включить измеритель уровня оптической мощности сигнала, установить необходимый режим измерений: длину волны 1300 нм и режим отображения результата в дБм.

  - Открутить фиксатор и аккуратно извлечь разъем оптического соединителя (патчкорда) из оптической розетки платы ОТ-120, соответствующей передачи оптического сигнала.

  - Убедиться в появлении аварийной сигнализации: красный индикатор должен светиться, у зеленого индикатора свечение должно отсутствовать.

  - Соединить патчкордом розетку передачи оптического сигнала платы ОТ-120 и розетку измерителя уровня оптической мощности сигнала  по  направляющей, избегая касания наконечником посторонних предметов. Закрутить фиксаторы.

  - Для включения лазера необходимо нажать и удерживать на время измерения кнопку принудительного включения лазера.

  - Провести измерение и записать результат в электрический паспорт.

  - Отпустить кнопку принудительного включения лазера.

  - Отсоединить патчкорд от розетки передачи оптического сигнала платы ОТ-120 и розетки измерителя уровня оптической мощности сигнала, избегая касания наконечником посторонних предметов.

  - Вставить разъем оптического соединителя (передающего патчкорда) обратно в розетку платы ОТ-120, соответствующей передачи оптического сигнала  по  направляющей, избегая касания наконечником посторонних предметов. Закрутить фиксатор.

  - Ввести оптический тракт в работу кратковременным нажатием кнопки принудительного включения лазера.

  - Убедиться в отсутствии аварийной сигнализации: зеленый индикатор должен светиться, у красного индикатора свечение должно отсутствовать.

  - Закрыть лицевую крышку блока OGM-12.

- Сделать запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

|  | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок ОГМ-12 |  |  |
| Наименование работ |  | Периодичность | Исполнитель |
| Внешний осмотр и наружная чистка аппаратуры |  | 1 раз в 6 месяцев | ШН |

Работы производятся в соответствии план-графиком обслуживания оборудования по ШЧ.

Необходимые приспособления, инструменты и материалы:

- ткань для удаления пыли.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- Наличие и плотность затяжки крепежных деталей аппаратуры и шкафа Е-600.

- Отсутствие аварийной сигнализации.

- Плотность затяжки крепежей блока.

- Наличие, целостность и соответствие настоящей конфигурации пояснительных, маркирующих и информационных табличек (надписей).

- Проверить наличие исправного резервного запаса плат аппаратуры.

- Проверить целостность изоляции электрических и других проводов и отсутствие неизолированных соединений.

Чистка аппаратуры:

- Удаление пыли с лицевой, верхней и тыльной панели оборудования, производить сухой не электризующейся мягкой тканью.

- Удаление пыли с  разъемов и шнуров, производить сухой, не электризующейся мягкой тканью.

Внимание !

При работах соблюдать осторожность, т.к. присутствует напряжение,

опасное для жизни.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять любые химические вещества в том числе растворители;

- вынимать и вставлять платы из блока;

- отсоединять разъемы от блока.

Сделайте запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.