Цифровая система передачи MC04–DSL–3U

Плата  BS-220-100

Паспорт KB5.236.015-03 ПС

(ред.2/январь 2017)

АДС				г. Пермь

ССС

СЕРТИФИКАТ

№ ОС–2–СП–1331

1. Назначение

Плата BS–220–100 предназначена для электропитания блока MC04–DSL–3U в буфере с  одной внешней аккумуляторной батареей с номинальным напряжением 12В, так и без нее. Содержит преобразователь AC/DC, который преобразует сетевое напряжения 220В/50Гц или напряжение дистанционного питания (ДП) в постоянное напряжение питания блока +13,6В и напряжение заряда АКБ, суммарной мощностью до 100 Вт.

2. Комплектность

1. Плата BS–220–100			  	 1 шт.

2. Паспорт				 		 1 шт.

3. Клеммник 2EDGK-5.08-02Р-14			 _ шт.

4. Шнур SM-PS (180 мм)				 _ шт.

5. Шнур питания 220В				 _ шт.

6. Шнур АКБ						 _ шт.

3. Габариты, вес

Размер платы– 200*129*40мм

Вес платы– не более 0,4 кг

Драгоценных материалов и цветных металлов не содержится

4. Условия работы

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45 °C;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °C;

- атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст.).

5. Свидетельство о приемке

Плата BS–220–100 № ______  изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями КВ2.131.003 ТУ и признана годной для эксплуатации.

ОТК:							 Руководитель предприятия:

______________подпись					_______________подпись

____________дата						____________дата

6. Гарантия Изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества платы требованиям действующей технической документации при условии:

1) соблюдения Потребителем условий и правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;

2) приобретения оборудования от Изготовителя или его официального представителя;

3) проведения пусконаладочных работ организацией (специалистами), уполномоченными Изготовителем, либо организацией, осуществляющей гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию аппаратуры, не отраженные в технической документации и не влияющие на основные технические характеристики.

7. Сведения о рекламациях

В случае выхода из строя платы в период действия гарантийных обязательств не по вине Потребителя, Потребитель извещает об отказе. Изготовитель осуществляет ремонт отказавшей аппаратуры.

Ремонт аппаратуры по истечении гарантийного срока Изготовитель производит по отдельному договору. Сведения об отказах фиксируются в таблице.

| Дата | Характер отказа | Сведения о ремонте |
| --- | --- | --- |

Предприятие – изготовитель: ООО «АДС».

Адрес предприятия: 614066, г. Пермь, Стахановская 45 ”Б”

Тел.:   +7(342)280-11-86

Факс: +7(342)229-74-88

e-mail: adc@adc-line.ru.

www.adc-line.ru.