### Вкладка Обновление ПО / Загрузка обновлений ПО в плату SW-01

Обновление ПО в плате SW-01 можно осуществить из следующих источников:

- обновление через интернет из репозитория предприятия-изготовителя;

- обновление с локального ПК;

- обновление из копии репозитория на стороннем сервера;

- установка отдельных пакетов ПО.

  - Обновление через интернет из репозитория (сервера обновлений ПО) предприятия-изготовителя.

Самый простой вариант – использовать в качестве источника сервер обновлений предприятия-изготовителя. Этот вариант возможен при наличии у обновляемого оборудования доступа из сети технологической связи к сети Интернет.

  - В веб-интерфейсе платы SW-01 на вкладке "Обновление ПО" нажмите кнопку "Проверить обновления" (строка "URL для обновления" должна оставаться пустой). Будет произведено сравнение версий ПО, находящегося на плате SW-01 с версиями ПО, находящимися 
на сервере обновлений. Ход выполняемых действий будет отображаться в окне "Результат:", пример показан на Рис. 6.49. Ход действий отображается в виде служебных сообщений.

Проконтролируйте отсутствие сообщений об ошибках.

  - После проверки наличия обновлений появится таблица "Список доступных обновлений:", содержащая перечень пакетов, для которых на сервере обновлений появилась новая версия. Пакеты представляют собой контейнеры определенного формата, содержащие в себе файлы загрузки, метаданные и управляющие скрипты.

  - Если иного не оговорено со службой технической поддержки, то нажмите кнопку 
"Выбрать все" для установки всех пакетов обновлений. Затем нажмите кнопку "Установить выбранные пакеты". Доступные обновления плат блока будут загружены в плату SW-01.

##### Рис. 6.1   Результат проверки обновления ПО

- Обновление с локального ПК, подключенного к блоку MC04-DSL-3U.

  - Скачайте архив с обновлениями (ссылки на архив и историю изменений ПО размещены 
на страничке оборудования MC04-DSL-3U ​http://adc-line.ru/catalog/msan/3u/).

  - Распакуйте архив на локальный ПК. Внутри архива, кроме пакетов обновлений, содержится подробная инструкция обновления.

  - Обновите ПО платы SW-01 следуя приложенной инструкции.

- Обновление со стороннего сервера.

Для обновления возможно использование стороннего сервера, поддерживающего протоколы HTTPS, HTTP или FTP.

3.1. Загрузите пакеты обновлений на сторонний сервер из репозитория предприятия-изготовителя ​https://repo.adc-line.ru/sw-01/ipk/. Для загрузки используйте, например, команду 
wget -m -nH -cut-dirs=2 https://repo.adc-line.ru/sw-01/ipk/.

3.2. В графу "URL для обновления" в веб-интерфейсе платы SW-01 введите местоположение пакетов обновления.

3.3 Нажмите кнопку "Проверить обновления". Будет произведено сравнение версий ПО, находящегося на плате SW-01 с версиями ПО, находящимися на сервере обновлений.

Ход выполняемых действий будет отображаться в окне "Результат:". 
Проконтролируйте отсутствие сообщений об ошибках.

3.4. После проверки наличия обновлений появится таблица "Список доступных обновлений:", содержащая перечень пакетов, для которых на сервере обновлений имеется новая версия.

3.5. Если иного не оговорено со службой технической поддержки, то нажмите кнопку 
"Выбрать все" для установки всех пакетов обновлений. Затем нажмите кнопку 
"Установить выбранные пакеты". Доступные обновления плат блока будут загружены 
в плату SW-01.

- Установка отдельных пакетов ПО

В исключительных случаях возможна установка отдельных пакетов ПО пользователем. Пакеты для обновления могут быть предоставлены пользователю службой технической поддержки предприятия-изготовителя (файлы с расширением *.ipk).

  - Нажмите кнопку "Установить .ipk". Откроется окно, как показано на Рис. 6.50.

  - Нажмите кнопку "Выберите файл" и выберите на локальном компьютере файл пакета 
с расширением *.ipk, затем выберите для данного файла пакета соответствующий файл подписи с расширением *.sig и нажмите кнопку Установить.

Повторите действия, описанные выше для всех пакетов, которые необходимо установить.

Рис. 6.2   Установка пакета несерийного ПО в плате SW-01 из файлов типа *.ipk