#### Выбор шин Е1 для цифровых плат

Перед началом работы с коммутатором необходимо предварительно выбрать шины и канальные интервалы (КИ), которые будут выделены для плат типов SM-01/02/03/04, GE-12, 
GE-108, GE-16, Е1-08, TE-01, ТЕ-04, TD-01, ST-018, VE-01, VE-02 в меню соответствующих плат. Для перехода в меню платы нужно зайти на вкладку Платы и, установив курсор в Таблице состояния плат в соответствующую строку колонки Тип платы кликнуть. Подробное описание меню отдельных плат блока приведено в соответствующих пунктах главы 2.

#### 6.2.10.2     Выбор шин Е1 и канальных интервалов для плат канальных окончаний

Для плат канальных окончаний ЕМ-04, MI-04, FO-08, FS-08, PD-04, VF-08, VE-01, VE-02, RT-01 выбор шины потока Е1 и КИ происходит автоматически в зависимости от места установки платы (слота) в блоке и приведено в Табл. 6.1.

Табл. 6.1   Выбор шин потоков Е1 и КИ для плат канальных окончаний

| Слот | 1, 10 | 2, 19 | 3, 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток | 1Е1 |  |  |  | 2Е1 |  |  |  | 3Е1 |  |  |  | 4Е1 |  |  |  |
| КИ | 0–7 | 8–15 | 16–23 | 24–31 | 0–7 | 8–15 | 16–23 | 24–31 | 0–7 | 8–15 | 16–23 | 24–31 | 0–7 | 8–15 | 16–23 | 24–31 |
| Примечание: - Места 1 и 10, 2 и 19, 3 и 20 являются взаимоисключающими для установки плат канальных окончаний EM-04, MI-04, FO-08, FS-08, PD-04, VF-08, платы VE-01 и VE-02 в режиме канальной платы. Например, при установке платы канального окончания на место 1 не допускается установка платы канального окончания на место 10, и наоборот, при установке платы канального окончания на место 10 не допускается установка платы канального окончания на место 1. - Плата RT-01 занимает 1 КИ, а ЕМ-04, MI-04 – 4 КИ (первые позиции из обозначенного диапазона при этом остальные КИ выбранного диапазоне не используются). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Вкладка TDM / Таблица коммутации

Фрагмент вкладки Таблица коммутации показан на Рис. 6.1.

В верхней части вкладки расположено меню Режим TDM, в котором задаются общие настройки коммутатора. Ниже расположена Таблица коммутации, в соответствии с которой задаются режимы работы отдельных потоков Е1 и устанавливаются режимы коммутации для отдельных канальных интервалов (КИ).

##### Рис. 6.1   Фрагмент вкладки Таблица коммутации

##### Условные обозначения в Таблице коммутации: цифры 13:2 в первой строке обозначают, что канальный интервал 2 (КИ2) первого потока Е1 коммутируется в 13-й поток Е1 (13Е1–КИ2). Сигналы управления и взаимодействия (СУВ) обозначаются буквами ABCD, при этом заглавные буквы обозначают бит = 1, строчные – бит = 0.

Кнопки Отменить (0) и Вернуть (0) в верхней части вкладки Таблица коммутации предназначены для отмены/возврата сделанных изменений в таблице коммутации каналов TDM 
и смежных с ней настроек.

При любом изменении следующих настроек:

- таблицы коммутации каналов TDM;

- таблицы групповых каналов;

- настроек резервирования потоков Е1;

- настроек организации сверхцикла потоков E1 (КИ1/КИ16/выкл);

- настроек режима СУВ потоков E1 (abcd/ab01):

- настройки режима канальных плат

предыдущий вариант настроек веб-интерфейс сохраняет в специальном стеке.

Всего стек может содержать до 20 предыдущих настроек (при дальнейших изменениях самые старые настройки удаляются из стека).

Стек позволяет вернуться к сохраненным вариантам настроек (отменить сделанные изменения) путем нажатия кнопки Отменить: каждое нажатие кнопки Отменить возвращает 
к более раннему варианту запомненных в стеке настроек.

Кнопка "Вернуть" выполняет обратное действие и позволяет вернуться к более поздним сохраненным в стеке настройкам.

Значение в скобках на кнопках Отменить и Вернуть показывает, сколько сохраненных 
в стеке настроек доступны для отмены и возврата соответственно.

##### В Таблице коммутации есть возможность записать комментарии к каналам и потокам Е1. Для этого надо кликнуть на соответствующей ячейке с номером потока или канала Е1, например, 5Е1 и откроется окно, пример которого показан на рисунке

– Поле для открытия окна добавления комментария;

– Выбор режима тракта: Основной или Резервный для                            назначенного потока Е1.

Далее можно указать условия активации перехода на резерв, возможность возврата на основной поток и указать Таймаут возврата на основной поток Е1 в секундах.

Остальные поля предназначены для ячеек с каналами потока Е1.

Рис. 6.2   Окно коммутации потоков Е1

Клик на ячейке каналов (Рис. 6.1) открывает окно как на Рис. 6.3

– Поле для открытия окна добавления комментария;

– Поиск канала в списке соединений;

– Выбор режима из выпадающего по стрелке списка:

- Канал

- Константа

- Групповой

- Цикловый СС

- Генератор 1 кГц

- Очистить

Кнопка Режим СУВ открывает выбор:

Канал, Константа, Очистить.

Рис. 6.3   Окно коммутации каналов Е1

При наведении курсора на ячеку с подключенным каналом (выделен цветом) появляется небольшое окошко всплывающей подсказки с названием платы, номером слота, в который установлена плата и номером порта этой платы. Если переместить курсор на это окошко 
и кликнуть, то открывается окно конфигурации обозначенной платы с выделением цветом соответствующего порта.

Если в Таблице коммутации поставить галочку в чек-боксе Передача бита целостности тракта, то в этой Таблице откроется новое окно управления и отображения аварий (см. Рис. 6.4).

##### Рис. 6.4   Окно управления и отображения аварий

Описание установок меню вкладки Таблица коммутации приведено в Табл. 6.2.

Табл. 6.2   Описание установок меню вкладки Таблица коммутации

| Название | Описание установок |
| --- | --- |
| Передача бита целостности тракта | Если галочка в чек-боксе установлена, то появляется таблица переназначения для резервирования отдельных канальных интервалов (см.Рис. 6.4). |
| Режим канальных плат | Галочка в поле «Режим канальных плат» не установлена: Платы канальных окончаний в блок не устанавливаются. Шина TDMI[0]/TDMO[0] (потоки 1Е1 – 4Е1) используется для передачи четырех сигналов Е1 совместно с СУВ, аналогично остальным шинам TDMI/TDMO и её можно использовать для размещения каналов цифровых плат (плат с настраиваемой позицией TDM). По шине CASX выдаются все единицы (шины показаны на Error: Reference source not found). Галочка в поле «Режим канальных плат» установлена: В блок установлены платы канальных окончаний, их речевые каналы, в зависимости от места платы в блоке, автоматически занимают определённые КИ на шине TDMI[0]/TDMO[0] (см. Error: Reference source not found). В этом случае все 128 КИ шины TDMI[0]/TDMO[0] используются для передачи речевых каналов, а СУВ для каждого КИ шины TDMI[0]/TDMO[0] передаются в КИ с тем же номером по шине CASR/CASX (шины показаны на на Error: Reference source not found). |

Продолжение Табл. 6.10   Описание установок меню вкладки Таблица коммутации

| Название | Описание установок |
| --- | --- |
| Очистить все | Перевод всех каналов в режим "Очистить" (передача в речевой канал и СУВ определённых констант). |
| Настройка констант "Очистить" | Задание значений констант режима "Очистить". |
| Завернуть все | Установка коммутации всех каналов "сам в себя". |
| Очистить выбранные | Перевод выбранных каналов в режим "Очистить" (передача в речевой канал и СУВ определённых констант) |
| Завернуть выбранные | Установка коммутации выбранных каналов "сам в себя". |
| Снять выделение | Убрать выделение с выделенных ячеек |
| Панель гр. каналов | Показать / Скрыть панель групповых каналов |
| Примечание: При наличии в блоке плат канальных окончаний VF-08, EM-04, MI-04, FO-08, FS-08, PD-04, RT-01, или плат VE-01, VE-02 необходимо установить галочку в поле «Режим канальных плат» |  |

Таблица коммутации состоит из 32 строк по числу потоков Е1, пронумерованных как 1Е1 – 32Е1 в колонке Поток. Потоки Е1 передаются по шинам TDMI[7..0]/TDMO[7..0] в соответствии с Табл. 6.3.

Табл. 6.3  Распределение потоков Е1 по шинам TDMI[7..0]/TDMO[7..0]

| Шина TDMI / TDMO | Потоки Е1 |
| --- | --- |
| 0 | 1Е1 – 4Е1 |
| 1 | 5Е1 – 8Е1 |
| 2 | 9Е1 – 12Е1 |
| 3 | 13Е1 – 16Е1 |
| 4 | 17Е1 – 20Е1 |
| 5 | 21Е1 – 24Е1 |
| 6 | 25Е1 – 28Е1 |
| 7 | 29Е1 – 32Е1 |

Колонка СУВ в Таблице коммутации (Рис. 6.1) состоит из двух частей: 
«Варианты структуры потока Е1» (левая часть) и «Режим передачи СУВ» (правая часть).

Табл. 6.4   Варианты структуры потока Е1

| Значение СУВ | Структура потока Е1 |
| --- | --- |
| КИ16 | КИ16 данного Е1 используется для передачи СУВ в соответствие с ITU-T Rec. G.704, как показано в Error: Reference source not found. |
| КИ1 | КИ1 каждого Е1 используется для передачи СУВ, как показано в Error: Reference source not found. |
| Выкл. | СУВ не транслируется, все КИ потока могут быть использованы для передачи каналов 64 кбит/с. |

Табл. 6.5   Режим передачи СУВ

| Значение СУВ | Назначение |
| --- | --- |
| abcd | Все 4 СУВ (abcd) передаются из коммутатора без изменений |
| ab01 | СУВ а и b передаются из коммутатора без изменений, вместо СУВс передаётся значение 0, вместо СУВd передаётся значение 1 |